# 第五章  采购需求

| 第一部份，显示屏系统方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内1.53全彩高清显示屏 |  | 显示尺寸：5.12m长*2.56m高=13.11㎡ 外形尺寸：5.24m长*2.58m高=13.52㎡ 1、像素间距：≤1.53mm，像素密度≥422533点/㎡； 2、模组尺寸：320mm*160mm； 3、灯管寿命：≥100000H 4、最高亮度：≥600cd/㎡； 5、防护等级： IP5X； ★6、平整度：≤0.08 mm，用压铸铝箱体制作 7、像素中心距相对偏差：≤1%； 8、水平相对偏差：≤1%； 9、垂直相对偏差：≤1%； 10、电源平均效率：功率不小于95%，转换率不小于86%； ★11、亮度调整：具有随环境照度的变化而自动调整亮度调整的功能，支持手动、自动远程调节（0-100%）； 12、亮度均匀性：≥99%； ★13、校正：支持单点（逐点）亮度/色度较正，支持出厂校正及现场校正； 14、基色波长误差：ΔλD≤2nm； 15、最高对比度：≥10000：1； 16、色温：2000K-10000K可调； 17、色域：≥120%NTSC； 18、灰度等级：16Bit； 19、换帧频率：≥60Hz； 20、刷新频率：960-3840Hz； 21、驱动方式：恒流驱动； 22、像素失控率：Pz≤3*104,无连续失控点； 23、噪音：≤5dB； 24、彩色信号处理深度：≥26Bit； 25、模块表面处理：采用电喷技术，无塑胶类结构件，墨色一致，散热好； 26、数据备份：支持数据N+1信号冗余备份功能； 27、数据传输：支持模块无线连接、支持模组级无线连接； 28、数据存储：支持模块级亮度色度较正数据的存储及回读功能； 29、测试模式：配备模组级测试按钮，支持电源和信号状态显示； 30、维护方式：支持前维护、后维护； 31、工作电压：支持220V,频率50/60Hz;具有PFC功能； 32、峰值功耗：≤450W/㎡； 33、平均功耗：≤110W/㎡； 34、温升：正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不超过30K,绝缘材料的温升不超过50K； 35、平均失效工作时间：组成LED显示屏的显示模组平均失效间隔工作时间MTBF( m1)不低于100000h； 36、电流防护：具有过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷断电； 37、防护功能：防高温，防静电短路、防水、防潮、防尘、防腐蚀； 38、振动：符合GB/T6587标准； 39、动输试验：符合GB/T6587标准； 40、防火阻燃：符合BS476-7标准，防火达到UL94 V-0； 41、防潮性能：10%RH-95%RH范围内，显示屏正常工作； 42、光生物安全及蓝光危害评估：符合肉眼观看标准； 43、电磁兼容性：符合GB9254标准及GB/T 17618标准； 44、高温/低温工作：符合GB/T2423标准； 45、高温/低温贮存：符合GB/T2423标准； 46、湿热负载/恒定湿热：符合GB/T2423标准； 47、安全特性：符合GB4943.1、IEC60950-1、EN60950-1标准； 48、盐雾测试：符合GB/T10125-2012标准； ★49、响应文件中由投标人出具售后服务承诺函，并提供LED生产商资质证明材料；成交后随货提供对应批次产品合格证。 | ㎡ | 13.11 |
| 2 | 全彩电源 |  | 1.额定输入电压：200-240VAC，输入频率：50&60Hz。 2.额定输出电压：V1:+4.5Vdc，额定输出电流：0-40A。 3.★为确保供电稳定性，开关电源需与LED显示屏适配。 | 个 | 65 |
| 3 | 接收卡 |  | 1.集成HUB75接口，无需再配转接板，更方便； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 7.支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型； 8.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏的控制带载； 9.单卡支持32组RGB信号输出； 10.支持超大带载面积； 11.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 12.支持DC 3.8V~5.8V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 13.支持电源反接保护电路。 | 套 | 32 |
| 4 | 全彩高清处理器 |  | 1.支持丰富的输入接口：包括 2 路 HDMI 2.0、1路HDMI 1.4、1路DP1.2、1路TYPE-C、一路U盘； 2.输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持任意分辨率设置； 3.设备最大带载面积：650万点,最宽可达16384,最高可达4320点； 4.支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行缩放； 5.支持音频输入输出； 6.支持亮度和色温调节； 7.支持低亮高灰； 8.支持标准网口中控对接； 9.10个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接； 10.支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份； 支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器； | 套 | 1 |
| 5 | 辅助材料 |  | 屏内电源线、网线、排线等 | ㎡ | 13.11 |
| 5 | 结构 |  | 1)安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构应便于安装和调试。 2)采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理； 3)含包边。 | ㎡ | 13.52 |
| 6 | 开关盒 |  | 配套 | 套 | 1 |
| 8 | 安装调试 |  |  | ㎡ | 13.52 |
| 9 | 墙面装饰 |  | 和原面最佳搭配7.5m*3m=22.5㎡ | ㎡ | 22.5 |
| 第二部份，音响系统方案 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 10寸音箱 | 喇叭类型:三分频五喇叭 额定阻抗:8Ω 低 音:10寸双磁喇叭单元 箱体颜色:黑色木质箱体 中 音:4寸中音 灵敏度:97DB±3% 高 音:3寸纸盆高音 频率响应:50HZ-20KHZ 额定功率:300W |  | 个 | 4 |
| 2 | 二通道功放 | 1,装置了数字效果器的合并机功放 2,前级共有7路音频输入，分别为：蓝牙，USB,光纤，同轴，AUX,LINE,HDMI(ARC) 3,设有4路话筒输入，两路卡农平衡输入(可48V供电),两路6.35输入 4,话筒音调部分四段可调，分别为高音，中高音，中音，低音。 5,效果部分设置回响，混响可调 6,采用液晶显示屏。 7,机器设有防啸叫抑制，3级及以上可调 8,设置话筒优先功能，可优先所有的音乐信号 9,两路话筒设置48V幻想供电 功率 130W*2 输出接口 与接线柱 输入接口 音乐(RCA/USB/蓝牙/HDMI)话筒(6.35/卡农) 输入灵敏度 音乐(500MV)话筒(30MA) 输入阻抗 音乐(47K)话筒(220R) 信噪比 ≥93dB 频率响应 20Hz-20kHz(±1dB) 失真度 <0.1% 工作电源 AC220/50Hz 保护 负载短路，直流输出，电源通断，超温 机器尺寸 (L×W×H)484×360×145 |  | 台 | 1 |
| 3 | 无线一拖二话筒 | 调制方式 宽带调频 接收频率范围 640-666MHz 668-694MHz 接受频率 接收频率范围可采用25KHz步长调谐 预设100個频道組合合共200個频道 标称偏差/锋值偏差 ±24KHz/48KHz 接收机工作原理 2次中频，自动选频 灵敏度(采用HDX,锋值偏差) <2.5V(针对52dBAeff S/N) 相邻频道选择 典型值65dB 互调阻尼 典型值65dB 噪音过滤 ≥70dB 温度范围 -10℃到+55℃ 电源供应 -12V 电流消耗 300mA 尺寸 486*172*44mm 重量 约1800g |  | 套 | 1 |
| 4 | 电源时序器 | 1.供电电源：交流220/50Hz 30A 2.额定输出电压：交流220V/50Hz 3.可控制电源8路 4.不可控制电源2路 5.每路动作延时间：1秒 6.每路输出带数字显示 7.电源开关控制电源 8.单路额定输出电源：30A 9.8路30A时序控制 9路多功能万能座 10.漏电保护空气开关 11.线路加强大功率 |  | 台 | 1 |
| 5 | 支架 |  |  | 个 | 4 |
| 6 | 音响线 |  |  | 个 | 1 |
| 7 | 机柜 |  |  | 套 | 1 |

备注：1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；

2、未标“★”的参数为非关键性技术参数，如有三项或三项以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。

3、技术参数中规格尺寸未设置范围的，允许正负偏离5%范围内。

4、整机免费质保期3年。